二级单位采购报价表

| 采购人信息 | 采购单位（盖章） |  |  |  | 基建处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联 系 人 |  | 许君 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 上海市徐汇区梅陇路130号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 徐汇校区实验十六楼裙楼修缮电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购类别 |  | □货物 □服务☑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购方式 |  | ☑比选 □询价 □单一来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货（或施工、服务）地点 |  |  |  |  |  |  | 交货（或施工、服务）期限 |  |  |  |  |  |
|  | “采购人信息”及“采购需求”由采购人填写并盖章后一起发至供应商，“供应商信息与报价”由供应商填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商信息与报价 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  |  |  |  |
|  | 货物 （进关设备报外币） | 设备名称 |  | 产地 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价 |  | 数量 | 合价 | 进关设备到岸地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □CIF □CIP |
|  | 注：供应商须另附满足采购需求并加盖公章的详细报价清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

供  应  商（盖章）：

报   价   时   间： 年   月 日

采  购  需  求

采购单位(盖章)

一、采购项目名称及数量

1.1 项目名称：徐汇校区实验十六楼裙楼修缮电梯工程

1.2 数量或服务期限：无障碍一台

1.3 预算金额及最高限价：27.5万元

二、采购项目技术要求

1.主要技术参数、技术要求或施工内容；

徐汇校区实验十六楼裙楼修缮项目总承包单位已采招完成，需启动电梯专业工程采购，主要范围包括电梯本体的供货安装，电梯控制柜及进出线电缆、轿厢照明、附属防雷等内容

此部无障碍电梯3层3站，载重量1350Kg。

候梯厅宽度不应小于1800mm；操纵面板及按钮采用发纹不锈钢材质，高度应为850-1100mm，按钮应为带盲文的上下按钮；电梯门洞外口宽度不应小于1100mm；厅内应设电梯运行显示和抵达音响装置；电梯入口处应设提示盲道。每层厅门处应有发纹不锈钢门套。

无障碍电梯轿厢门(电梯门)应采用发纹不锈钢材质，开启净宽度不应小于900mm，门开闭的时间间隔不应小于15S，门扇关闭时应有光幕感应安全措施；轿厢侧壁上应设高850-1100mm且带盲文的选层按钮，按钮采用发纹不锈钢材质；轿厢三面壁上应设扶手；轿厢上下运行与到达时,应有清晰显示和报层音响；轿壁装潢采用发纹不锈钢，轿厢地板采用PVC地板；轿厢正面壁上距地900mm 至顶部应安装镜子；轿厢的规格不小于1600mmx1500mm。。电梯层门耐火完整性应不低于2.0h，耐火隔热性不低于1.0h；并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011规定的完整性和隔热要求。其余要求见施工图纸设计说明（一）图号建施（01）、设计说明（二）图号建施（02）

电梯品牌：三菱、奥的斯、阿尔法。

投标单位应提供厂家指定授权书。

2.安装调试、验收、培训、质保期限、售后服务要求