二级单位采购报价表

| 采购人信息 | 采购单位（盖章） |  |  |  | 基建处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联 系 人 |  | 许君 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  | 上海市徐汇区梅陇路130号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 徐汇校区实验十六楼裙楼修缮电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购类别 |  | □货物 □服务☑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购方式 |  | ☑比选 □询价 □单一来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货（或施工、服务）地点 |  |  |  |  |  |  | 交货（或施工、服务）期限 |  |  |  |  |  |
|  | “采购人信息”及“采购需求”由采购人填写并盖章后一起发至供应商，“供应商信息与报价”由供应商填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商信息与报价 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企 业 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  | 是否进口 |  |  |  |  |
|  | 货物 （进关设备报外币） | 设备名称 |  | 产地 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价 |  | 数量 | 合价 | 进关设备到岸地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □CIF □CIP |
|  | 注：供应商须另附满足采购需求并加盖公章的详细报价清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

供  应  商（盖章）：

报   价   时   间： 年   月 日

采  购  需  求

采购单位(盖章)

一、采购项目名称及数量

1.1 项目名称：徐汇校区实验十六楼裙楼修缮电梯工程

1.2 数量或服务期限：无障碍一台

1.3 预算金额及最高限价：27.5万元

二、采购项目技术要求

1.主要技术参数、技术要求或施工内容；

徐汇校区实验十六楼裙楼修缮项目总承包单位已采招完成，需启动电梯专业工程采购，主要范围包括电梯本体的供货安装，电梯控制柜及进出线电缆、轿厢照明、附属防雷等内容

此部无障碍电梯3层3站，载重量1350Kg。

候梯厅宽度不应小于1800mm；操纵面板及按钮采用发纹不锈钢材质，高度应为850-1100mm，按钮应为带盲文的上下按钮；电梯门洞外口宽度不应小于1100mm；厅内应设电梯运行显示和抵达音响装置；电梯入口处应设提示盲道。每层厅门处应有发纹不锈钢门套。

无障碍电梯轿厢门(电梯门)应采用发纹不锈钢材质，开启净宽度不应小于900mm，门开闭的时间间隔不应小于15S，门扇关闭时应有光幕感应安全措施；轿厢侧壁上应设高850-1100mm且带盲文的选层按钮，按钮采用发纹不锈钢材质；轿厢三面壁上应设扶手；轿厢上下运行与到达时,应有清晰显示和报层音响；轿壁装潢采用发纹不锈钢，轿厢地板采用PVC地板；轿厢正面壁上距地900mm 至顶部应安装镜子；轿厢的规格不小于1600mmx1500mm。。电梯层门耐火完整性应不低于2.0h，耐火隔热性不低于1.0h；并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011规定的完整性和隔热要求。其余要求见施工图纸设计说明（一）图号建施（01）、设计说明（二）图号建施（02）

电梯品牌：三菱、奥的斯、阿尔法。

投标单位应提供厂家指定授权书。

实验十六楼裙楼电梯参数

| 楼号 | 电梯类型 | 数量 | 载重量Kg | 速度m/s | 停站 | 服务楼层数 | 提升高度（m） | 机房位置 | 顶层高度（mm） | 开门净尺寸宽*高(mm) | 轿厢内净尺寸（mm）宽*深*高 | 开门方式 | 井道尺寸 (mm) 宽*深 | 地坑深度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验十六楼裙楼 | 有机房客梯 | 1 | 1350 | 1.0 | 3 | 1-3F | 约8.1 | 屋顶 | 约4790 | 1100*2100 | 1900*1600*2400 | 中分 | 约2450*2460 | 约1650 |

2.安装调试、验收、培训、质保期限、售后服务要求

本次投标报价需包含实验十六楼裙楼内旧电梯及附属件的拆卸及运输至校内指定位置。